# 施工期环境影响分析

技改项目位于寿鹿山水泥厂厂区内，施工生产生活区布置在厂区范围内，施工内容主要包括土建工程、设备及其操作平台的安装和调试等。所用到的施工机械主要有：载重汽车、吊车、打桩机、推土机、挖掘机和压实机等。工程在施工期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：

①施工期间，施工机械、车辆会排放部分尾气，地基开挖和回填、建筑材料的运输和卸载以及车辆的行驶会产生一定量的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响。

②施工过程中会产生一定量的施工废水和生活污水，如若处理不当会对周围的水环境会造成一定的影响。

③施工期间，各类建筑机械噪声、操作平台安装调试噪声以及生活产生的噪声会对周围的声环境造成一定影响。

④建筑过程会产生一定量的建筑垃圾，同时施工人员会产生一定量的生活垃圾，如若处理不当会对周围环境会造成一定的影响。

## 环境影响分析

### 大气环境

项目施工期废气污染主要来源于施工期产生的扬尘、各种施工机械尾气。

（1）施工扬尘的来源及施工扬尘的环境影响分析扬尘的来源包括有：①土方挖掘及现场堆放扬尘；②白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸等产生扬尘；③车来往造成的现场道路扬尘。

根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如挖掘机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖掘机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆扬尘而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施、尘粒的粒径和沉降速度等密切相关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。

表5.1-1                     不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

1）施工场地扬尘的环境影响分析

根据有关市政施工现场实测资料的记录，在一般气象条件下，当风速在2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的2.0-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m左右。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%，在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外50-200m左右。

扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，拟建设项目位于甘肃西北部，降雨较少，但在洒水和避免大风日情况下施工，相应的扬尘影响范围较小，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m3。

项目施工期在采取洒水抑尘、抑尘网遮盖、设置围挡等措施的情况下，对环境影响较小且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束，对周边环境的影响较小。

2）路面扬尘的环境影响分析

施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4~5次，扬尘减少70%

左右，施工场地洒水试验结果见表5.1-2。由表5.1-2可见，实施每天洒水4~5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染缩小到20~50m。混凝土浇铸期间，大量混凝土运输车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，施工现场周边形成大量的固废层，景观影响较大。

表5.1-2           某施工工地大气TSP浓度变化表 单位：mg/m3

| 距工地距离 | 对照点 | 10m | 30m | 50m | 100m | 200m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水抑尘 | 0.541 | 1.843 | 0.987 | 0.542 | 0.398 | 0.372 | 春季测量 |

同时，车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅降低其污染，在拟建设项目的施工过程中必须对其加以重视。

施工场地设置在拟建项目的内部，项目位于工业园区内，施工期间通过采取设定固定的行车路线、行车时间和限制行车速度、增加洒水的次数、对车辆经过的路线进行及时的清扫和运载余泥和建筑材料的车辆进行加盖等措施可以大大减少路面扬尘对周围大气环境的影响，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。

3）运输车辆及作业机械排放的尾气

施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、HC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。

在项目建设过程中扬尘及废气不可避免会对周围环境造成一定的影响，但施工单位在采取了相应防治措施后，极大的降低施工扬尘及废气对周围环境的影响。

### 水环境

施工期废水主要来源于施工场地施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要是各种施工车辆的少量冲洗用水、混凝土养护产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和悬浮物，尤其在雨季，建筑施工的工地将有较大量的工地污水产生。生活污水是施工队伍的生活活动造成的，本项目施工期不单独设置食宿，依托水泥厂现有工程。

上述废水水量较小，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废污水不能随意直排。施工期间，在污水处理设施不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，注意节约用水。

（1）施工废水

施工废水主要为车辆进出清洗及混凝土养护产生的废水，施工机械及车辆冲洗废水产生量约5m3/d（施工期共 1800m3）。污染物主要为SS，为了对施工期施工废水进行处理，施工现场必须建造沉淀池进行施工废水处理，处理后回用或泼洒地面用于降尘。

（2）生活污水

施工期生活污水产生量为7.2m3/d，中主要污染物为SS，浓度为200mg/L，废水量很小，洗漱收集后用于泼洒场地，如厕采用厂内现有厕所，对环境影响很小。

拟建项目施工期间产生的各类废水不含特征类污染物，经过相应的措施处理后不会对地下水环境产生不良影响。

经过这些措施，拟建项目施工期间对水体的影响较小。

### 声环境

根据拟建项目的性质，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声，为交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

①噪声源

施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。叠加后的噪声增值约3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。

②预测模型

拟建项目在施工期的施工噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），即昼间Leq(A) ≤ 70 dB(A)、夜间Leq(A) ≤ 55 dB(A)。

由于拟建项目非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测施工场不同距离处的等效声级，即：

Lp=Lp0−20lg(rr0)

式中：LP－距施工机械设备噪声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

LP0－距施工机械设备噪声源r0米处的参考声级，dB(A)；

r0－参考点处与声源之间得距离，m。

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果详见表5.1-3。

表5.1-3                 噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L（dB(A)） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

由上式及上表计算出的作业噪声随距离衰减后，在不同距离单一噪声源的声级值详见表5.1-4。

表5.1-4            工程施工机械噪声源强（等效声级LAeq：dB(A)）

| 序号 | 机械名称 | 距5m | 距10m | 距20m | 距40m | 距50m | 距70m | 距100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 69 | 66 |
| 2 | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 63 | 60 |
| 3 | 压实机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 58 | 55 |
| 4 | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 61 | 58 |

机械噪声与50m外大多降到70dB(A)左右，100m外为60dB(A)左右，拟建项目施工点100m，从厂区发出得机械噪声对其它企业已无影响。

对场内施工人员，10m外噪声多为80～90dB(A)，大到噪声听力保护允许值的上限值（对体力劳动者90 dB(A)）的要求，距噪声源50 m远时噪声大多为70dB(A)左右，也达到工地体力劳动者保护听力理想值70dB(A)的要求，施工机械运转噪声主要对操作人员造成影响，因此要求这类人员配带耳塞等保护设备。

施工运输车辆经过道路两侧，由于运输车辆增加，会使道路两侧的噪声值水平升高，对道路两侧得居民将产生一定的影响。

通过采取相应的措施后，通过距离衰减，同时严格执行夜间（22点~次日6点）禁止施工，本项目施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中昼间70dB(A)的限值要求。

### 固体废物

拟建项目施工期产生的固体废弃物有来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指厂地开挖、厂地平整、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的木材和土石方等）以及由于施工人员活动带来的生活垃圾等。

生活垃圾主要包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶等其他垃圾，本项目施工期间共产生生活垃圾36.5t。施工期要避免生活垃圾混入建筑垃圾中，严禁乱堆乱扔，以免破坏自然景观，防止产生二次污染。同时定期清运至最近的生活垃圾填埋场。

拟建项目建筑基础开挖、输水管线开挖、地基开挖、给排水管网的敷设、污水处理等地下设施的建设，都需要对地面进行开挖。本工程土石方挖方2000m3，填方2000m3，无弃方。

本项目建筑垃圾产生量约为158.43t，收集后拉运至环卫部门指定地点。

施工期间产生的建筑垃圾若不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘；施工人员产生的生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。必须对这些固废进行妥善收集、合理处理。

因此，项目在施工期间需坚持对施工垃圾的及时清理、清运，使固体废弃物对环境的影响减至最低。

## 施工期污染防治措施

### 大气污染物防治措施

施工期扬尘主要为施工场地扬尘等，为减少施工期施工扬尘对区域大气环境的影响，应合理安排施工时段。本项目大气污染防治应采取的措施执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJT393-2007）、《甘肃省大气污染防治条例》（2019年1月1日）及《酒泉市打赢蓝天保卫战2020年度行动实施方案》（酒政办发（2020）35号）中要求，具体如下：

1）施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。坚决做到施工现场100%围挡、工地渣土等物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗，渣土运输车辆100%密闭运输。施工单位要在门口悬挂公示牌，接受社会监督。

2）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理部门等信息，建立工作台账，记录每日扬尘污染防治措施落实情况、覆盖面积、出入洗车洒水次数和持续时间等信息。

3）设计在施工工地周围设置密闭围挡，其高度不得低于1.8米；围挡底部设置不低于20厘米的防溢座。

4）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备不作。土方工程作业应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。同时作业处覆以防尘网。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业；

5）场所内施工作业面和裸露地面采取覆盖、洒水等措施；

6）施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理；

7）建筑材料防尘措施，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苦盖等有效的防尘措施。

8）建筑垃圾防尘措施，施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布（网）、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；

9）施工工地出入口设洗车台，洗车台周围铺设石子，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，并保持出入口通道及周边的清洁；

10）有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。

废浆应当采用密封式罐车外运；

11）在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；

12）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，可打包装框搬运，不得凌空抛撒；

13）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米2）或防尘布。

通过采取以上扬尘防治措施后，可有效的降低施工扬尘对大气环境的影响，措施可行。

### 废水

项目洗漱废水收集后用于洒水抑尘，施工期如厕利用厂区内现有设施。生产废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘。

通过上述废水防治措施分析，施工期废水全部回用不外排。项目施工期废水污染防治措施可行，满足环境保护的要求。

### 噪声

施工期噪声主要为各施工阶段的高噪声设备运行和运输车辆行驶时产生噪声。拟采取的污染防治措施如下：

（1）降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；安装消声器和隔离发动机振动部件；装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使其处于良好的工作状态。

（2）合理安排时间：避免高噪声设备同时施工、持续作业；

（3）合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。

（4）降低人为噪声：操作机械设备及模版、支架等装卸作业过程中，尽量减少碰撞；还应减少哨子指挥作业。

（5）建立临时声屏障：对于位置相对固定的设备，尽量置于操作间内，不能置于操作间的，可建立单面声屏障；施工场地四周可建2.5m高的围墙降低噪声。

（6）减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。

采取上述措施后，可有效减轻施工噪声影响，并满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中规定的限值。

### 固体废物

固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾和土石方。其中生活垃圾平均产生量为36.5t。施工场地设有垃圾收集箱，定期清理送至环卫部门指定地点处理。

施工期建筑垃圾产生量约为158.43t。主要为碎混凝土渣、废建筑材料等。建筑垃圾收集后，拉运至环卫部门指定地点。

施工期土石方挖方量为2000m3，填方2000m3，不借方，无弃方产生。

施工期旱厕粪便进行堆肥，用于厂区或周围绿化。

经上述分析，施工期产生的固体废弃物经采取上述防治措施后，可防止固体废弃物对生态环境的污染影响，因此施工期固体废弃物污染防治措施可行。

### 污染防治措施可行性分析小结

经上述分析，拟建项目的施工建设，虽可能会对场址区域的大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于建设期过程不具有累计效应，所以项目建设对环境的影响呈现为暂时的和局部的影响，只要在施工过程中科学设计、严格管理、提高作业团队的环保意识和作业水平并认证落实本报告中提出的各项环境保护措施，严格按照工程设计和施工方案进行施工，就不会对评价区域环境造成大的影响。

由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施是可行的。